МОДУЛИ СУШИЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБУВИ

СОЮЗ-20, СОЮЗ-20Н

Руководство по эксплуатации

СПО.03.00.РЭ

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Модуль сушильный для обуви Союз-20, Союз-20Н (далее по тексту модуль сушильный или изделие) предназначен для сушки как влажной, так и мокрой обуви.

  - Модуль сушильный может использоваться на стройках, буровых станциях, производ-ственных помещениях, ледовых дворцах, катках, лыжных базах, фитнес-ценрах, детских учреждениях.

  - Модуль сушильный имеет сборную конструкцию и поставляется в разобранном виде. Порядок сборки описан в инструкции по сборке.

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ 4.

  - Условное обозначение при заказе:

Модуль сушильный для обуви Союз-20

Модуль сушильный для обуви  Союз-20Н

  - Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, в котором содержится информация об устройстве модуля сушильного, правилах его эксплуатации, хранения и транспортирования.

  - Внимание! Производитель оставляет за собой право без обязательного извещения вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его технические и эксплуатационные характеристики, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

  - Изделие соответствует требованиям регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные и характеристики представлены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование параметра |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры корпуса (высота × ширина × глубина), мм |  | 1831 × 624 × 123 |
| Габаритные размеры с опорой и патрубками (высота × ширина × глубина), мм |  | 2061 × 625 × 656 (по патрубкам) 2061 × 625 × 612 (по краям опоры) |
| Количество патрубков, шт. |  | 40 |
| Максимальная распределенная нагрузка на патрубок, кг |  | 3 |
| Тип бактерицидной лампы |  | TUV 8W |
| Срок службы бактерицидной лампы, час |  | 8000 |
| Напряжение питания |  | 230В\50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | бактерицидной лампы | 8 |
|  | электродвигатель тангенциального вентилятора | 53 × 2 |
|  | игольчатый слюдяной нагревательный элемент | 1000 × 2 |
| Защита от перегрева |  | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |
| Режимы работы |  | - сушка без нагрева - точное поддержание температуры 40˚ 1) - режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении |
| Таймер |  | - Автоматическое отключение от 30 мин. до 8 часов, с шагом 30 мин. - Ручное отключение |
| Параметры вентилятора |  | смотри Приложение 1 |
| Масса с патрубками и опорой, кг |  | 63 |
| 1) на выходе нагревательного элемента |  |  |

- ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Модуль сушильный (рис.1) состоит из металлического корпуса (поз.1) и двух подставок (поз.2).

  - В нижней части корпуса установлен блок нагрева воздуха (поз.3). Блок нагрева воздуха состоит из 2-х тангенциальных вентиляторов, 2-х игольчатых слюдяных нагревателей, датчика контроля температуры и электронного контроллера управления.

  - В верхней части корпуса встроена бактерицидная лампа ультрафиолетового излучения, которая обеззараживает проходящий через обувь воздух.

  - На боковой стенке слева находятся органы управления (поз.4).

  - В отверстия на лицевой панели изделия крепятся патрубки (поз. 5) для размещения обуви. Количество патрубков позволяет одновременно высушить 20 пар обуви.

  - Наличие двух температурных режимов (проветривание, нагрев до 40˚С) позволяет высушить обувь из различных материалов, в том числе чувствительную к нагреву.

  - Модуль сушильный имеет встроенный таймер работы с плавной регулировкой от 30 мин. до 8 часов, с шагом 30 мин, а также режим ручного отключения.

Рис. 1 Модуль сушильный для обуви Союз-20, (Союз-20Н)

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплект поставки модуля сушильного для обуви Союз-20, (Союз-20Н) представлен в таблице 2 и на рис.2-4

Таблица 2

| Наименование | Кол-во, шт. | Рис. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус в сборе | 1 | 2 |  |
| Блок нагрева | 1 | 3 |  |
| Подставка под Союз | 2 | 4 |  |
| Колесо поворотное М8 × 50 | 4 | 4 |  |
| Патрубок | 40 | 5 |  |
| Кожух патрубка | 40 | 6 |  |
| Наконечник патрубка часть 1 | 40 | 7 |  |
| Наконечник патрубка часть 1 | 40 | 8 |  |
| Винт М4×12 (нерж. – для СОЮЗ-20Н) | 4 | - | для крепления блока нагрева |
| Винт М4×16 (нерж. – для СОЮЗ-20Н) | 200 | - | для крепления патрубков и сборки наконечников |
| Винт М8×20 (нерж. – для СОЮЗ-20Н) | 6 | - | для крепления подставки |
| Гайка М4 (нерж. – для СОЮЗ-20Н) | 80 | - | для сборки наконечников |
| Заклепка 4×10 (нерж. – для СОЮЗ-20Н) | 80 | - | для крепления наконечников на патрубках |
| Термопредохранитель керамический 150° С 16 A 250V подкова | 2 | - | запасной |
| Комплект упаковки корпуса | 1 | - |  |
| Комплект упаковки подставки | 1 | - |  |
| Комплект упаковки патрубков | 2 | - |  |
| Комплект упаковки опоры | 1 | - |  |

Рис. 3

Рис. 4

(с установленными поворотными колесами)

Рис. 2

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 6

Рис. 5

- РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - На рис.9 представлена панель управления изделием с кнопками режимов работы, цифровыми и световыми индикаторами.

Рис. 9  Панель управления

  - Органы управления

1 – кнопка выбора режима работы;

2 – кнопка выбора режима автоматического/ручного отключения;

3 – кнопка включения бактерицидной лампы

4 – цифровой дисплей;

5 – световой индикатор работа вентилятора;

6 – световой индикатор точное поддержание температуры 40°С;

7 – световой индикатор работы бактерицидной лампы;

| 1 - кнопка выбора режима работы «Режим» |  |
| --- | --- |
| 2 - кнопка выбора времени сушки «Таймер» |  |
| 3 – кнопка включения бактерицидной лампы |  |

    - Схемы настройки кнопками управления

    - Цифровые и световые индикаторы работы

| 4 – цифровой дисплей | показывает время сушки от 30 мин. до 8 часов показывает коды ошибок |
| --- | --- |
| 5 – световой индикатор работы вентилятора | горит в режиме сушка без нагрева горит в режиме точное поддержание температуры 40°С горит в режиме охлаждения нагревательного элемента при отключении |
| 6 – световой индикатор нагрева до 40°С | горит в режиме точное поддержание температуры 40°С |
| 7 – световой индикатор работы лампы | горит при работе бактерицидной лампы |

  - Начало работы

Разместить мокрую обувь, надев её на патрубки.

  - Настройка режимов работы

Контроллер управления модулем предусматривает следующие режимы работы:

- Режим ожидания;

- Режимы отключения:

- Режим работы с ручным отключением;

- Режим работы с автоматическим отключением;

- Режим охлаждения нагревательного элемента при отключении (включается автоматически при отключении);

- Режимы нагрева:

- Режим сушка без нагрева;

- Режим точное поддержание температуры 40°С;

    - Режим ожидания

|  | - Вставить вилку шнура электропитания в розетку, при этом на цифровом индикаторе дисплея (4) мигают цифры «0.00», модуль сушильный перейдет в режим ожидания. |
| --- | --- |

    - Режимы работы с ручным отключением

|  | - При первом нажатии кнопки «Режим» (1), включится режим «сушка без нагрева», загорится световой индикатор (5). На цифровом индикаторе дисплея (4) горят символы « ». |
| --- | --- |
|  | - При втором нажатии кнопки «Режим» (1), включится режим «точное поддержание температуры 40°С», загорится световой индикатор (6), световой индикатор (5) продолжает гореть, символы « » на цифровом индикаторе дисплея (4) продолжают гореть. |
|  | - При третьем нажатии кнопки «Режим» (1), включится «режим охлаждения нагре-вательного элемента», световой индикатор (6) погаснет, световой индикатор (4) продолжает гореть, на цифровом индикаторе дисплея (4) мигают символы «OFF» и через одну минуту произойдет отключение модуля и переход в «режим ожидания». |
|  | - Если в течении одной минуты нажать кнопку «Режим» (1), то цикл работы начнется с начала. |

    - Режимы работы с автоматическим отключением

|  | - Для перехода в режим работы с автоматическим отключением нажать кнопку «Таймер» (2) в любом режиме нагрева, на цифровом индикаторе дисплея загорится значение «0.30». |
| --- | --- |
|  | - Последовательным нажатием кнопки «Таймер» (2) выбрать нужное время работы, от 30 мин. до 8 часов. |
|  | - По истечению времени работы таймера, шкаф перейдет в «режим охлаждения нагревательного элемента», на цифровом индикаторе дисплея (4) начнут мигать символы «OFF» и через 1 минуту произойдет автоматическое отключение модуля и переход в «режим ожидания». Внимание! В этом случае переход в другие режимы возможен только по истечению 1 минуты через «режим ожидания». |
| Внимание! Во избежание перегрева нагревательного элемента не отключайте работающий модуль от сети до момента его перехода в режим ожидания. |  |

    - Работа бактерицидной лампы

|  | - При нажатии кнопки «Лампа» (3) произойдет включение бактерицидной лампы, при этом на цифровом индикаторе дисплея (4) загорится световой индикатор (7), световой индикатор (5) продолжает гореть. - Повторное нажатие кнопки «Лампа» (3) выключает работу лампы. - Включать лампу можно в любом режиме. |
| --- | --- |
|  | - Контроль работы бактерицидной лампы осуществляется через глазок в верхней части лицевой панели |

    - Во время работы модуля, как в автоматическом, так и в ручном режиме отключения доступна настройка любого режима нагрева.

    - Во время работы модуля в режиме автоматического отключения, доступна перенастройка нужного времени автоматического отключения.

  - Сообщения об ошибках

При возникновении неисправностей во время работы изделия их условное

обозначение (код) отображается на дисплее.

| Код | Причина | Описание | Устранение |
| --- | --- | --- | --- |
| Er1 | сработал термопредохранитель |  | заменить термопредохранитель |
| Er3 | ток нагревателя опустился ниже 4.0 А | на нагревательном элементе отсутствует напряжение, обрыв спирали нагревательного элемента | связаться с производителем для определения следующих действий |
| Er4 | ток вентилятора опустился ниже 2.0 А | на вентиляторе отсутствует напряжение, обрыв обмотки двигателя вентилятора |  |
| Er5 | ток вентилятора превысил 1.5 А | заклинило вращающуюся часть вентилятора |  |
| Er6 | не работает датчик температуры | заменить датчик температуры |  |
| Er8 | силовой блок не отвечает на команды | повреждение шнура, отсутствует контакт разъемов, вышел из строя силовой блок | проверить контакт разъемов; связаться с производителем для определения следующих действий |

  - Размещение обуви для сушки

    - Модуль сушильный имеет 40 патрубков, таким образом можно разместить для сушки 20 пар обуви.

    - Размещать обувь на патрубках можно в любом положении.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Модуль сушильный предназначен к использованию и хранению только в помещениях.

  - Модуль сушильный разрешается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5С.

  - Перед подключением модуля к электросети, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует указанному в руководстве к изделию.

  - При первом включении модуля возможно появление легкого постороннего запаха. В этом случае необходимо проветрить помещение, запах быстро исчезнет.

  - Запрещается пользование изделием детьми и недееспособными лицами.

  - Тщательно соблюдайте указания изготовителя обуви, касающиеся сушки.

  - Запрещено использовать модуль для сушки обуви, пропитанной бензином и другими легковоспламеняющимися и пожароопасными жидкостями.

  - Запрещено использовать модуль для сушки предметов из пенорезины и им подобных.

  - Регулярно очищайте модуль, не допускайте скопления пыли и грязи внутри подставки с блоком нагрева.

  - Прежде чем приступить к очистке модуля, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл. Корпус изделия можно протирать слегка увлажненной безворсовой тканью.

  - В случае неиспользования модуля в течении длительного времени, отключите его от электросети.

  - Вытяжка влажного воздуха при использовании модуля сушильного осуществляется при помощи вытяжной вентиляции помещения.

  - Требования к электропитанию

    - Модуль сушильный подключается к однофазному электропитанию 220÷230В 50÷60 Гц с заземленной настенной электрической розеткой.

    - Электрическая розетка должна быть установлена и заземлена в соответствии действующими нормами.

    - Модуль сушильный нельзя подключать фиксировано, только при помощи вилки с розеткой.

    - Электрическая розетка должна располагаться таким образом, чтобы можно было быстро вытащить вилку из розетки.

    - Модуль сушильный поставляется со шнуром электропитания, длиной 2,5 м с заземляющей жилой и заземляющим контактом в вилке шнура.

    - Модуль сушильный оснащен автоматическим выключателем с защитой от тока короткого замыкания и тепловой перегрузки, и может быть подключен к источнику питания без предохранителей.

    - Производитель не несет ответственности в случае неправильного подключения модуля сушильного к электросети.

  - Защита от перегрева

    - Для защиты от перегрева модуль оснащен термоплавким керамическим предохранителем (без возврата в исходное положение). В случае перегрева, предохранитель сгорает и автоматически отключается нагревательный элемент.

    - Если это произошло, выключите модуль, отключите его от электросети, дайте изделию остыть. После этого необходимо заменить термопредохранитель (запасной, входит в комплект) согласно инструкции по замене термопредохранителя.  Замену должен осуществлять квалифицированный персонал.

    - ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается перекрывать вентиляционные отверстия забора воздуха блока нагрева воздуха. Это может привести к ограничению подачи воздуха в модуль, что приведет к перегреву, порче обуви и его поломке

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

  - Изделие должно транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - Изделие транспортировать в упакованном виде. Условия транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69. Расстановка и крепление изделия на транспортных средствах должна обеспечивать устойчивое положение в пути, отсутствие смещений и ударов.

  - Изделие хранить в упакованном виде. Условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль сушильный для обуви Союз-20, (Союз-20Н) соответствует ТУ 27.51.24-005-63605508-2020, требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска   .                  ИЮЛЬ 2020                      .

число, месяц, год

№ партии  .                          2027                              .

Заводской номер  .                  2027-                                    .

М.П.

________________________________

Подпись лица, ответственного за приемку

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Модуль сушильный для обуви Союз-20, (Союз-20Н) упакован согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки  .                __________________.

число, месяц, год.

Упаковку произвел  .                                                      .

Подпись, фамилия, инициалы

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

  - Срок службы изделия – 7 лет.

  - В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт изделия или его замену в случае невозможности его ремонта

  - Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия, отсутствие паспорта изделия с отметкой о продаже и несоблюдении требований настоящего паспорта.

  - Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-изготовителя или у его официальных представителей.

  - Изготовитель: ООО «КМК завод», 248010, Россия, г. Калуга,  ул. Комсомольская роща, д. 39 помещение 1, 2.  www.kmkzavod.ru.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - При предъявлении претензий потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществившую продажу изделия либо выслать паспорт с указанием неисправности по адресу, указанному в паспорте.

- ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи   _______________________________

число, месяц, год

Продавец   _______________________________

Подпись или штамп

Штамп магазина

Приложение 1

Параметры вентилятора